Istituto Comprensivo Colleferro 1°

Via Bruno Buozzi,43    Colleferro ( Roma )

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Anno scolastico 2016-17

plesso scolastico:

Scuola Media Statale “Leonardo da Vinci” viale xxv Aprile Colleferro (Roma)

Indice:

pag.1  : organigramma aziendale

pag.2-5: criteri di valutazione dei rischi

pag. 6: valutazione rischi relativi ad attività didattica

pag.7-8: valutazione rischi relativi ad attività collaboratore scolastico

pag. 9: valutazione rischi relativi ad attività di impiegato

pag. 10-16: valutazioni rischi strutture

pag. 17: gestione emergenza

pag. 18: approvazione D.V.R.

Organigramma aziendale:

datore di lavoro: dott.ssa Antonella Romani

R.S.P.P.: prof.  Silvio Negrin

medico competente: non nominato

R.L.S.: prof.ssa  Patrizia Quattrociocchi

Mansionario aziendale:

responsabile di plesso : prof.ssa Fiorella Colaiacomo

personale docente: n° 62

compiti: svolgimento attività didattiche e ricreative

collaboratori scolastici: n°6

compiti:manutenzione e pulizia dell’edificio scolastico

impiegati (presenza saltuaria, orario non stabilito): n° 3 (max)

compiti: utilizzo di videoterminali-attività di ufficio

a.e.c.: n° 4

compiti: assistenza disabili

alunni: n° 583 – 25 classi

pag.1

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione dei rischi si è articolata attraverso le seguenti fasi:

| Fase 1: | identificazione delle possibili sorgenti di rischio. |
| --- | --- |
| Fase 2: | individuazione dei rischi, sia per quanto attiene la salute che per la sicurezza. |
| Fase 3: | Stima dell'entità del rischio. |

La prima fase ha compreso un’attenta analisi dell'attività in relazione ai seguenti principali fattori:

-ambienti di lavoro;

-attività lavorative ed operatività previste;

-macchine, impianti ed attrezzature utilizzate;

-dispositivi di protezione individuale e collettiva presenti ed utilizzati;

-utilizzazione di sostanze e/o preparati pericolosi;

-attività di cooperazione con ditte esterne;

-organizzazione generale del lavoro.

Ciò ha permesso di avere una prima visione d'insieme delle attività lavorative, dell’operatività, degli ambienti di lavoro e dell’organizzazione scolastica, permettendo al contempo di individuare le sorgenti di rischio potenzialmente dannose per le persone.

Nella seconda fase sono stati individuati i rischi per la salute e la sicurezza.

Pag. 2

Nella terza fase, quella conclusiva, si è invece provveduto alla previsione di stima dei rischi. I rischi sono stati valutati tenendo conto delle seguenti definizioni:

Probabilità: si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. La probabilità sarà definita secondo la seguente scala di valori:

| VALORE DI PROBABILITA’ | DEFINIZIONE | INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Improbabile | - Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili - Non si sono mai verificati fatti analoghi - Il suo verificarsi susciterebbe incredulità |
| 2 | Poco probabile | - Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità - Si sono verificati pochi fatti analoghi - Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa |
| 3 | Probabile | - Si sono verificati altri fatti analoghi - Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa |
| 4 | Molto probabile | - Si sono verificati altri fatti analoghi - Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato |

Pag. 3

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, ad esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva). L’entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

| VALORE DI DANNO | DEFINIZIONE | INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lieve | - danno lieve |
| 2 | Medio | - incidente che non provoca ferite e/o malattie - ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli) |
| 3 | Grave | - ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi, ipoacusie); |
| 4 | Molto grave | - incidente/malattia mortale - incidente mortale multiplo |

Rischio: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio).

| P (probabilità) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 |  |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |  |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | D (danno) |

Pag. 4

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

In funzione del rischio valutato vengono stabilite le misure di prevenzione e protezione come di seguito specificato:

| R > 8 | Rischio elevato | Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata. |
| --- | --- | --- |
| 4 R 8 | Rischio medio | Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media |
| 2 R 3 | Rischio basso | Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario |
| R = 1 | Rischio minimo | Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario |

Attuate le misure di prevenzione e protezione individuate, eventualmente erogata la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori, si ritiene che i rischi siano residuali.

SORVEGLIANZA E MISURAZIONI

Questa parte del documento, è relativa alla verifica dell’effettiva attuazione delle misure preventive e protettive adottate (es. attraverso piani di monitoraggio).

Pag.5

Valutazione dei rischi relativi all’attività didattica

Tale attività prevede l’uso delle seguenti attrezzature:

pc

videoproiettore

lavagna luminosa

lavagna in ardesia o plastificata

VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Descrizione | Valore di probabilità | Valore di gravità | Classe di rischio |
| --- | --- | --- | --- |
| Ergonomia(postura) | Poco probabile (2) | Medio(2) | 2x2=4 |
| Disturbi corde vocali | Poco probabile (2) | Medio (3)) | 2x3=6 |
| Scivolamenti e cadute | Probabile(3) | Medio (2) | 3x2=6 |
| Elettrocuzione | Improbabile (1) | Medio(2) | 1x2=2 |
| Radiazioni non ionizzanti | Improbabile(1) | Lieve (2) | 1x2=2 |
| Affaticamento visivo | Poco probabile(2) | Lieve (2) | 2x2=4 |
| Rumore | Poco probabile(2) | Lieve(2) | 2x2=4 |

Procedure per ridurre i rischi

- adottare una postura comoda ed ergonomica-non assumere posizioni scomode per lungo tempo

- alternare le attività didattiche in modo da non affaticare a lungo le corde vocali

- evitare di correre e tenere sgombri i passaggi tra i banchi

- verificare l’adeguatezza degli impianti tecnologici e la regolarità degli interventi di manutenzione

- garantire il ricambio di aria

- prevedere idonei sistemi di illuminazione naturale ed artificiale

- predisporre tutti gli interventi necessari per diminuire l’esposizione al rumore( art.192 D.lgs. 81)

Pag. 6

Valutazione dei rischi relativi all’attività di collaboratore scolastico

Tale attività prevede l’uso delle seguenti attrezzature:

attrezzi manuali per la pulizia di pavimenti, infissi, rivestimenti, banchi

aspirapolvere

carrello porta-attrezzatura

scala portatile

e dei seguenti prodotti per la pulizia:

detergenti

disinfettanti

VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Descrizione | Valore di probabilità | Valore di gravità | Classe di rischio |
| --- | --- | --- | --- |
| Caduta dall’alto | Poco probabile (2) | Grave (3) | 2x3=6 |
| Scivolamenti | Poco probabile (2) | Medio (2) | 2x2=4 |
| Elettrocuzione | Poco probabile (2) | Grave (3) | 2x3=6 |
| Affaticamento fisico | Probabile (3) | Medio (2) | 2x3=6 |
| Tagli e abrasioni | Poco probabile(2) | Medio (2) | 2x2=4 |
| Contatto con sostanze irritanti | Probabile (3) | Medio (2) | 2x3=6 |
| Inalazione di polveri | Probabile (3) | Medio (2) | 2x3=6 |
| Allergie | Poco probabile (2) | Medio (2) | 2x2=4 |
| Rumore | Poco probabile (2) | Medio (2) | 2x2=4 |
| Movimentazione carichi | Probabile (3) | Medio (2) | 3x2=6 |

Procedure per ridurre i rischi

- utilizzare scale a norma; la pulizia dei vetri deve essere effettuata a finestra chiusa o utilizzare aste telescopiche; attenersi a quanto stabilito dal contratto nazionale

Pag.7

- utilizzare scarpe antinfortunistica anti-scivolo; segnalare sempre la presenza di pavimenti bagnati

- verificare la regolarità della manutenzione degli impianti; utilizzare prolunghe di lunghezza e sezione idonee per la potenza richiesta

- non assumere posizioni scomode per lunghi periodi e, nel caso fosse necessario, interrompere il lavoro, per rilassare la muscolatura

- indossare DPI (guanti, scarpe antinfortunistiche) adatti all’attività da svolgere

- acquisire le schede di sicurezza dei prodotti impiegati; predisporre tabelle idonee per interventi di primo soccorso in caso do contatto con sostanze tossiche;conservare i prodotti in luogo sicuro ed inaccessibile

- indossare DPI adatti all’attività da svolgere (mascherine)

- indossare DPI adatti all’attività da svolgere (mascherine, guanti, indumenti di protezione)

- predisporre tutti gli interventi necessari per diminuire l’esposizione al rumore( art.192 D.lgs. 81)

- indossare DPI adatti all’attività da svolgere (scarpe antinfortunistica, guanti); servirsi dell’ascensore/montacarichi per il trasferimento dei carichi tra i piani; attenersi a quanto stabilito dal contratto nazionale

Pag. 8

Valutazione dei rischi relativi all’attività di impiegato

Tale attività prevede l’uso delle seguenti attrezzature:

pc

stampante

fotocopiatrice

VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Descrizione | Valore di probabilità | Valore di gravità | Classe di rischio |
| --- | --- | --- | --- |
| Inalazione polveri (toner stampante-fotocopiatrice) | Poco probabile (2) | Grave (3) | 2x3=6 |
| Affaticamento visivo-videoterminale | Probabile (3) | Medio (2) | 3x2=6 |
| Disturbi muscolo-scheletrici | Probabile (3) | Medio (2) | 3x2=6 |
| Elettrocuzione | Improbabile (1) | Grave (3) | 1x3=3 |
| Radiazioni non ionizzanti | Poco probabile (2) | Lieve (2) | 2x2=4 |
| Rumore | Improbabile (1)) | Lieve (1) | 1x1=1 |
| Scivolamenti-cadute | Poco probabile (2) | Medio (2) | 2x2=4 |

Procedure per ridurre i rischi

- indossare DPI (mascherina)

- prevedere idonei sistemi di illuminazione naturale-artificiale; utilizzare schermi protettivi durante l’uso del pc; attenersi a quanto stabilito dal contratto nazionale

- assumere una postura corretta; non assumere posizioni scomode per lunghi periodi

- verificare periodicamente l’integrità dei cavi-utilizzare prolunghe di lunghezza e sezione idonee per la potenza richiesta

- garantire il ricambio d’aria

- predisporre tutti gli interventi necessari per diminuire l’esposizione al rumore( art.192 D.lgs. 81)

- tenere sgombri i passaggi; prevedere l’uso di dispositivi per il fissaggio di eventuali cavi elettrici

Pag. 9

Valutazione rischi strutture

Il complesso scolastico sorge in un’area del Comune di Colleferro compresa tra v.le

xxv Aprile, dove si trova l’ingresso riservato al pubblico e agli studenti e v.le

Europa, dove si trova l’ingresso con area destinata al parcheggio, riservata al

personale docente e A.T.A.

L’edificio principale è composto da:

un pianoterra, dove si trovano: un’aula che durante le lezioni è utilizzata per proiezioni  e, saltuariamente, per le riunioni collegiali; una sala docenti;un locale cucina (non utilizzata)dove, il pomeriggio, si svolgono lezioni di musica ( max 6 alunni + il docente); un’aula utilizzata dagli insegnanti di sostegno; i bagni;una libreria; un gabinetto medico; una piccola aula con postazione informatica; un’aula informatica, utilizzata sporadicamente;un piccolo deposito utilizzato dai collaboratori scolastici; una sala video;

un primo piano, dove si trovano la presidenza; un locale destinato ad attività di segreteria; 9 aule destinate ad attività didattica; i bagni;

un secondo piano, dove si trovano 13 aule destinate ad attività didattica ;

un locale interrato, non utilizzato, dove è presente il vecchio serbatoio del gasolio;

un locale sottotetto, utilizzato sporadicamente come deposito di materiale cartaceo.

All’esterno troviamo gli altri manufatti:

“ la succursale” :edificio a piano terra, dove si trovano 6 aule di cui 3 utilizzate, molto saltuariamente, come aule speciali, dai docenti di Scienze, Arte e Immagine e Tecnologia, eccetto un’aula impiegata come deposito di materiale vario, mentre le altre 3 sono utilizzate per l’attività didattica.

Pag. 10

la palestra, utilizzata soprattutto per le attività di Scienze Motorie e collegata, tramite un portico, al corpo principale;

la centrale termica a gas metano, locale contiguo al corpo principale a cui si accede

da v.le xxv Aprile.

L’area esterna è costituita da:

area destinata a parcheggio del personale, asfaltata, con entrata da v.le Europa;

area asfaltata prospiciente l’ingresso del corpo principale utilizzata per vari scopi

(attività sportive all’aperto, “luogo sicuro”, ecc.) con entrata da v.le xxv Aprile;

area a giardino.

Le attività didattiche si svolgono essenzialmente di mattina, eccetto quelle di strumento, pomeridiane, che interessano   92  alunni, distribuiti per 4 ore su 5 giorni a  settimana

Pag.  11

Per l’individuazione dei locali interessati si vedano le planimetrie allegate

| Situazione rilevata | Ubicazione | Tipologia d’intervento Classe di rischio (p x d) |
| --- | --- | --- |

| Mancanza certificato di agibilità, prevenzione incendi,verbale di collaudo e verifiche periodiche: messa a terra, impianto di protezione scariche atmosferiche denuncia all’ Ispel Impianto centrale termica (D.M. 1/12/75)libretto di centrale Certificazione controllo gas radon |  | fornire |
| --- | --- | --- |
| Mancanza scala di sicurezza esterna o interna a prova di fumo( spazi frequentati da alunni o personale docente e non docente distribuiti su più piani) | generale | Installare 3 x 4= 12 |
| Pavimentazione irregolare intero cortile | generale | manutenzione 2 x 2 = 4 |
| Spazi verdi esterni | generale | manutenzione 2 x 2 = 4 |
| Recinzione fatiscente e di altezza non adeguata Pensilina corrosa | generale rampa di collegamento uscita-palestra | sostituzione 1 x 3 = 3 manutenzione 1 x 3 = 3 |
| Gradini scivolosi Cancello fatiscente | scala entrata viale Europa entrata viale Europa/ viale xxv Aprile | adeguare 3 X 2= 6 manutenzione/sostituzione 3 X 2 = 6 | Ubicazione | Tipologia intervento |
|  |  | Pag. 12 |
| Infiltrazione acqua-vetro rottto | palestra | Manutenzione-sostituzione 3 x 2=6 |
| Chiusura finestre difettosa Stabilità canestri Malfunzionamento termoconvettori | palestra | manutenzione 3 x 2= 6 |
| Mancanza estintore | corridoio spogliatoi palestra | Installare 1 x 4 = 4 |
| Assenza targhetta estintore | palestra | ripristinare-controllare |
| Vetri non infrangibili | porte atrio ingresso-rampe scale interne | sostituire o apporre pellicole adesive 1 x 3 = 3 |
| Quadro elettrico: mancanza sportello copertura | atrio uscita verso succursale | installare |
| Porta locale non a norma | “ | Installare 1 x 4 = 4 |
| Rilevazione automatica per carico incendio > 30 kg/mq | “ | Installare 1 x 4 = 4 |
| Mancanza estintore | “ | Installare 1 x 4 = 4 |
| Vetri mancanti | “ | installare |
| Mancanza maniglione antipanico Larghezza porta inadeguata | Porte di sicurezza p.t. | installare 2 x 4 = 8 |
| Assenza impianto spegnimento automatico | Archivio p.t. | installare 1 x 4=8 |
| Scarico wc non funzionante | bagno maschi piano terra | manutenzione |
| Termosifoni malfunzionanti | Aula riunioni collegiali | manutenzione |
| Parziale rottura controsoffitto in alcuni punti | “ | manutenzione 1 x 3 = 6 |
| Pavimentazione sconnessa in alcuni punti | “ | manutenzione 2x3=6 |
| Infiltrazioni di acqua in caso di pioggia | corridoio di collegamento primo piano | manutenzione 2 x 2 = 4 In caso di infiltrazioni i collaboratori scolastici provvederanno a segnalare il pericolo e ad impedire il passaggio Pag.13 |
| Rimozione arredo scolastico in disuso | Locale sottotetto-seminterrato rampa scale | rimuovere |
| Porta aula | Aula 9 succursale | Manutenzione 2x2=4 |
| Termosifone instabile | Aula 11 succur. | Manutenzione 2x2=4 |
| Porta instabile | Porta wc davanti aula 11 succursale | Manutenzione 2x2=4 |
| Porta aula difettosa | Aula 11 Primo piano | manutenzione |
| Cavi telefonici non protetti | “ | “ |
| Armadi pericolanti | Locale 13 Primo piano | Sostituzione 3x2=6 |
| Lavagna | Corridoio vicino aula 1 Primo piano | Rimozione 2x2=4 |
| Pavimento sconnesso | Aula 2 Primo piano | Manutenzione 2x2=4 |
| Intonaco parete | “ | manutenzione |
| Pavimento Entrata aula | Aula 3 Primo piano | Installazione reggetta 2x3=6 |
| Porta Chiusura difettosa | “ | manutenzione |
| Angolare canalina impianto elettrico | Aula 4 Primo piano | installare |
| Pavimento sconnesso | Aula 6 Primo piano | Manutenzione 2x2=4 |
| Pavimento sconnesso | Aula 7 Primo piano | manutenzione 2x2=4 |
| Apertura/chiusura finestra difettosa | Aula 6 Piano secondo | Manutenzione |

Pag. 14

| tenda | Aula 6 piano secondo | manutenzione |
| --- | --- | --- |
| Pavimento entrata aula | Aula 3 Piano secondo | Installazione reggetta 3x2=6 |
| Infiltrazioni da finestra In caso di pioggia | “ | manutenzione |
| Mattonelle rotte | “ | manutenzione |
| Pavimento entrata aula | Aula 1 Piano secondo | Installazione reggetta 3x2=6 |
| Pavimento sconnesso in più punti | “ | Manutenzione 3x2=6 |
| Chiusura porta difettosa | “ | manutenzione |
| Pavimento entrata aula | Aula 8 Piano secondo | Installazione reggetta 3x2=6 |
| Infiltrazioni da finestra in caso di pioggia | “ | manutenzione |
| Pavimento sconnesso | “ | Manutenzione 3x2=6 |
| Chiusura porta difettosa | “ | manutenzione |
| Spalletta porta aula | “ | manutenzione |
| Apertura finestra difettosa | Aula 9 Piano secondo | manutenzione |
| Chiusura porta difettosa | “ | manutenzione |
| Maniglia porta difettosa | Aula 12 Piano secondo | manutenzione |

Pag. 15

Norme generali:

le valvole di chiusura di tutti i termosifoni non hanno la manopola: possono diventare pericolose in caso di contatti fortuiti, è necessario metterle in sicurezza; classe di rischio:3x2=6

ancoraggio armadi presenti nei vari locali; classe di rischio: 3x2=6

manutenzione bagni: impianto idrico-apertura/chiura finestre

rimozione degli appendiabiti presenti nelle aule e loro collocazione nei corridoi ;

classe di rischio –allergie : 2 x 2 = 4

dotare i banchi di ganci dove appendere gli zaini ( in caso di emergenza le vie di fughe sono ostacolate; classe di rischio 3 x 4 = 12)

è indispensabile che nelle classi banchi e sedie siano adeguati all’altezza degli alunni ( normativa UNI 1728-1-2006 ) per evitare problemi di postura anche gravi; classe di rischio 2 x 3 = 6)

Attenzione:

il D.M. 18/12/75 prevede che il rapporto alunni superficie sia di 1,80 mq/alunno, senza tener conto di armadi e cattedra. Detto limite a volte è temporaneamente superato ( per 1-2 ore al massimo per giorno) perché è necessario ripartire 3-4 alunni per classe causa improvvisa assenza del docente.

Pag.16

Gestione dell’emergenza

Durante l’incontro informativo svolto all’inizio dell’anno scolastico con tutto il personale docente e non dell’Istituto Comprensivo Colleferro 1, sono stati illustrati i problemi connessi con le  emergenze che si possono verificare. Tali procedure sono state poi affisse all’interno di ogni aula con la raccomandazione ai docenti di simulare in classe le diverse situazioni ( v. verbale riunione informativa ).

È stato quindi redatto un mansionario per la gestione dell’emergenza tenendo conto dei vari corsi ( antincendio, pronto soccorso…) che il personale ha frequentato e del cui attestato è in possesso .

Il deflusso dall’edificio è così regolato: 13 classi ( per una media di 22 alunni/classe=286 ) usciranno dalla scala posta a dx  ( porta d’entrata alle spalle); 9 classi  ( per un totale di 198 alunni) usciranno dalla scala posta a sx ( come sopra). Si rileva il problema che la larghezza delle porte d’uscita è di cm.160, insufficienti, secondo la normativa, a smaltire un tale numero di persone .Infine le 3 classi ( per un totale di circa 66 alunni) ubicate nella succursale si recheranno al punto di raccolta attraverso l’uscita di sicurezza posta in piano

Le prove di evacuazione saranno due ( o più, qualora se ne ravvisi la necessità) durante l’anno e delle stesse saranno redatti verbali.

Il deflusso di eventuali persone estranee presenti nell’edificio ( genitori, rappresentanti, responsabili manutenzione, ecc.), nelle situazioni d’emergenza è garantito dal/i collaboratore/i scolastico/i presente al piano terra.

Pag.17

Il presente documento è stato letto, approvato e sottoscritto

da:

DIRIGENTE SCOLASTICO: dott.ssa Antonella Romani

R.S.P.P. : arch. Silvio Negrin

R.L.S.: prof.ssa Patrizia Quattrociocchi

Colleferro,

Pag. 18